Gläserne Münze I

QAxe 
2024, off. Entwurf von „Pmaxuw“ (Pseudonym) 
Zusammenbau: „Pmaxuw“ (Pseudonym) 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Auf diesem Gerät befinden sich erstmals vier ASIC-Chips auf einer Platine, die zusammen rund 2,4 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Bis zu diesem Zeitpunkt trugen offene Geräte (open source) je einen einzigen Chip. Mehrere Chips zu betreiben ist keine Frage des Nebeneinandersetzens: Sie müssen gemeinsam mit Strom versorgt, gekühlt und in der richtigen Reihenfolge angesteuert werden. Statt fünf Volt setzt dieses Gerät auf zwölf Volt aus einem eigenen Netzteil. Ein kleiner Steuerchip auf der Platine übernimmt die Verwaltung, während die Rechenaufgaben selbst noch von einem angeschlossenen Computer geliefert werden. Erst spätere Geräte wurden davon unabhängig.
Zeitgleich dazu verfolgte das Projekt zum Bitaxe Ultra Hex 301 den gleichen Gedanken. Es wurden somit zwei Antworten auf dieselbe Frage in derselben offenen Gemeinschaft entwickelt. Aus dieser Platine ging später der NerdQAxe hervor, einer der meistgebauten offenen Miner überhaupt.

Gläserne Münze IIa & IIb

BitForge Nano (IIa mit, IIb ohne Kühlkörper) 
2025, off. Entwurf von „WantClue” (Pseudonym) 
und „kliA90“ (Pseudonym) 
Zusammenbau: DTV Electronics 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Der BitForge Nano wurde explizit als Bitcoin-Miner für zu Hause entwickelt. Er besitzt zwei ASIC-Chips, die rund 2,6 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde rechnen, einen 12 Volt Eingang und ein Gehäuse.
Alle übrigen offenen Miner dieser Ausstellung zeigen, was sie sind: nackte Platinen, sichtbare Kühlkörper, blinkende Anzeigen. Dieses Gerät hingegen verbirgt seine Technik. Es hat kein Display und wird über den Browser oder eine App eingerichtet. Der Bitforge Nano ist dafür gemacht, in einer Wohnung dauerhaft zu laufen, ohne dabei aufzufallen. Damit ergab sich ein Wendepunkt: Die offene Mining-Szene begann, nicht nur an Schaltungen zu arbeiten, sondern auch an der visuellen Gestaltung der Geräte. Eine Sonderausführung dieses Modells, die Ghost Edition, die Aluminiumgehäuse und Rauchglasfenster besitzt, wurde 2026 bei den London Design Awards mit Silber ausgezeichnet. Gestaltet wurde sie von Duncan Coombe, wobei „WantClue“ und „kliA90“ mitwirkten.

Das Gerät ist Open Source: Schaltpläne und Firmware stehen unter einer Lizenz, die jede Weitergabe zur erneuten Offenlegung verpflichtet.

Gläserne Münze III

Volksrepublik China, ASIC Chip BM1370 
(Application Specific Integrated Circuit, 5-nm Fertigung) 
2024, Bitmain Technologies 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Der ASIC Chip BM1370 ist ein anwendungsspezifischer Chip, der nur eine einzige Rechenoperation ausführen kann. Diese dient dazu, einen sogenannten Block zu vervollständigen, um mit Bitcoin belohnt zu werden. Eine solche Rechenoperation wird ca. eine Billion Mal pro Sekunde durchgeführt. Chips wie dieser stecken beispielsweise in den Maschinen der industriellen Rechenzentren. Sie schürfen heute den Großteil aller neuen Bitcoin: zu Hunderten in einer Maschine, zu Zehntausenden in einer Halle.
2013 leistete ein vergleichbarer Chip ein Zwanzigstel bei gleichem Stromverbrauch. Dieser Innovationswettlauf innerhalb der Chip-Industrie und die Kommerzialisierung des Bitcoin-Systems hat das Bitcoin-Mining aus dem Wohnzimmer in die Industrie verlagert.
Über den technischen Aufbau des verwendeten Chips der Herstellerfirma Bitmain ist nichts bekannt, es handelt sich um geschütztes Firmeneigentum. Wer diesen Chip für den Bau eines offenen Miners verwenden wollte, musste erst herausfinden, wie man mit ihm kommunizieren kann.

Gläserne Münze IV

OSMU-Gemeinschaft (Open Source Miners United, weltweit) 
NerdNOS 
2024, off. Entwurf von Benjamin Wilson, „Pmaxuw” (Pseudonym) 
und „WantClue“ (Pseudonym) 
Zusammenbau und Leihgeber: „WantClue“ (Pseudonym)

Der NerdNOS besteht aus zwei aufeinander gesteckten Platinen. Die Platine mit dem Display ist ein NerdMiner – ein Lerngerät mit buntem Display, das zwar mitrechnet, aber so langsam, dass es nur der reinen Anschauung dient. 
Die zweite Platine trägt einen echten ASIC-Chip und wird so mit einem Handgriff ressourcensparend zu einem Miner, der rund eine Million Mal schneller rechnen kann und nur eine WLAN-Verbindung benötigt. Damit ein gewöhnliches USB-Ladegerät zur Stromversorgung genügt, ist der Chip gezielt in seiner Leistung auf unter acht Watt gedrosselt. Genau so hat Bitcoin-Mining vor über zehn Jahren begonnen – mit einem Stecker in einer USB-Buchse.

Gläserne Münze V

Vereinigte Staaten von Amerika, Bitfury BF1 „Red Fury”
2013, Chip: Bitfury (55 nm), Platine: Big Picture Mining Company
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Als 2009 der Bitcoin entstand, konnte ihn jeder gewöhnliche Computer schürfen. Innerhalb weniger Jahre wurden diese Computer von spezialisierten Chips (ASICs) abgelöst, die nur noch eine einzige Rechenaufgabe beherrschten. Der Red Fury gehört zur ersten Generation jener Chips, die auch von Privatpersonen gekauft werden konnten.
Dieser Stick wurde lediglich in eine USB-Buchse gesteckt und verbrauchte nur 2,5 Watt – weniger als eine Nachttischlampe. Rechnen konnte dieser aber nicht von allein: Ein angeschlossener Computer musste ihn mit Aufgaben versorgen. Der reihenweise Betrieb der USB-Sticks produzierte Abwärme, sodass sie extra gekühlt werden mussten. 2013 kostete dieser Stick rund 100 US-Dollar und war für kurze Zeit eines der schnellsten Geräte seiner Art. Zum Vergleich: Der 12 Jahre später gebaute ASIC Chip BM1370 rechnet ca. 1200-Mal schneller. Der Red Fury ist ein geschlossenes Produkt: das heißt, Chip und Bauplan sind geschütztes Firmeneigentum. Dies rief die ersten Open-Source-Gegenentwürfe der offenen Mining-Szene hervor.

Sockel links

Vereinigte Staaten von Amerika
BitChimney mit Antminer-S19j-Pro_Hashboard
ab 2024 
Gehäuseentwurf: Altair Technology, Vereinigte Staaten von Amerika (Creative Commons, nichtkommerziell) 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Ein Ofen, der rechnet.

Im Inneren des Bitchimneys steckt eine einzelne Rechenplatine aus einem industriellen Bitcoin-Miner (S19j Pro). Auf dieser sitzen drei Platinen nebeneinander in einem Gehäuse – in industriellen Rechenzentren stehen tausende solcher Miner nebeneinander. Werden diese Geräte ausgemustert, kommt es oft zum Verkauf einzelner Bauteile. Dadurch erhalten sie beispielsweise im BitChimney ein zweites Leben. Die Energie, die der Miner verbraucht, wird fast vollkommen in Wärme umgewandelt und strömt aus dem oberen „Kamin“. Ein handelsüblicher Heizlüfter hätte mit diesen knapp 650 Watt im selben Raum auch Wärme produziert – nur mit dem Unterschied, dass der BitChimney als Nebenprodukt zur Wärme auch Bitcoin schürfen kann. Ob dies ein idealer Umgang mit Strom oder eine geschickte Rechtfertigung für den Ressourcenverbrauch ist, wird kontrovers diskutiert.

Sockel Mitte

OSMU-Gemeinschaft (Open Source Miners United, Vereinigte Staaten von Amerika) 
Bitaxe Ultra Hex 301, 2024 
off. Entwurf von „Skot” (Pseudonym) und „macphyter” (Pseudonym)
Zusammenbau: OSMU, Vereinigte Staaten von Amerika 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Der Bitaxe Ultra Hex 301 besteht aus sechs ASIC-Chips auf einer Platine und ist das erste Mehrchip-Gerät aus der Bitaxe-Reihe.

Hier sind es zwei Gruppen zu je drei Chips, die mit zwölf Volt versorgt werden. Sie sind an ein Netzteil angeschlossen, was sechs Rechenwerke versorgt, statt an sechs einzelne Netzteile.
Was in den industriellen Maschinen längst Serienstand war, kam damit erstmals in einem offenen, dokumentierten Entwurf an. Unabhängig davon verfolgte parallel ein anderes Mitglied der Entwicklergemeinschaft das gleiche Konzept mit dem QAxe.

Gegen die industriellen Rechenzentren, die heute den Großteil des Schürfens von Bitcoin übernehmen, haben diese Geräte rechnerisch kaum eine Chance. Es gibt jedoch Ausnahmen: Erst im Juli 2026 hat ein Bitaxe den Block 957.382 der Bitcoin-Blockchain hinzugefügt.

Sockel rechts

Volksrepublik China
Antminer S19
2020
Bitmain Technologies 
Leihgeber: „WantClue” (Pseudonym)

Der Antminer S19 führt 95 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde durch bei einem Strombedarf von 3.250 Watt. Er kann insgesamt bis zu 16 kg (je nach Ausstattung mit Dashboards) wiegen und ist mit einer Lautstärke von 75 Dezibel lauter als ein Staubsauger. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb vorgesehen, weshalb es nicht im Wohnzimmer, sondern in Hallen, zwischen Tausenden baugleicher Geräte, aufgestellt werden sollte. Abgeschaltet wird der Antminer nur, wenn er sich wirtschaftlich nicht mehr rechnet.
Alle kleineren, in dieser Ausstellung präsentierten Geräte stammen von ihm ab: Ihre Chips wurden aus ausgemusterten Maschinen wie dieser aufgelötet. Weil es sich um ein kommerzielles Produkt handelte, waren keinerlei Daten über diese Maschinen veröffentlicht. So war es notwendig, die Ansteuerung der Chips zunächst rückzuentwickeln. Selbst die Anzahl an Chips pro Platine musste nachgezählt werden.
Als 2020 der Antminer S19 erschien, war er das effizienteste luftgekühlte Gerät seiner Art. Nur sechs Jahre später leistet ein einzelner Chip der neusten Generation ein Vielfaches bei einem Bruchteil des Strombedarfs. Dies ist der Grund, warum Maschinen wie diese heute ausgemustert werden – und warum ihre Bauteile in den Bastelstuben landen, aus denen teilweise auch die übrigen Mining-Geräte dieser Ausstellung hergestellt wurden.